# APPENDICE E: CALCOLO DEL MASSIMO THROUGHPUT

Dalla formula (4) del capitolo 4 abbiamo:

TMTx=8xax+b⋅106bps

dove i parametri a e b hanno diverso valore a seconda dello schema di accesso usato (vedi tabella E.1).

| Scheme | Data rate | a | b |
| --- | --- | --- | --- |
| CSMA/CA |  |  |  |
| FHSS | 1 Mbps | 8,25 | 1179,5 |
|  | 2 Mbps | 4,125 | 1039,25 |
| DSSS | 1 Mbps | 8 | 1138 |
|  | 2 Mbps | 4 | 1002 |
| HR-DSSS | 5,5 Mbps | 1,45455 | 915,45 |
|  | 11 Mbps | 0,72727 | 890,73 |
| OFDM | 6 Mbps | 1,33333 | 223,5 |
|  | 12 Mbps | 0,66667 | 187 |
|  | 24 Mbps | 0,33333 | 170,75 |
|  | 54 Mpbs | 0,14815 | 159,94 |
| RTS/CTS |  |  |  |
| FHSS | 1 Mbps | 8,25 | 1763,5 |
|  | 2 Mbps | 4,125 | 1623,25 |
| DSSS | 1 Mbps | 8 | 1814 |
|  | 2 Mbps | 4 | 1678 |
| HR-DSSS | 5,5 Mbps | 1,45455 | 1591,45 |
|  | 11 Mbps | 0,72727 | 1566,73 |
| OFDM | 6 Mbps | 1,33333 | 337,5 |
|  | 12 Mbps | 0,66667 | 273 |
|  | 24 Mbps | 0,33333 | 244,75 |
|  | 54 Mpbs | 0,14815 | 225,94 |

Tabella E.1  Parametri differenziati per MAC e tecnologia SS

Nelle nostre misure abbiamo utilizzato lo schema CSMA senza RTS/CTS, quindi:

a = 0.72727

b = 890.73

con basic rate di 11Mbps. Sostituendo nella formula questi parametri e sostituendo ad x la lunghezza del MSDU (1498 bytes) abbiamo che il throughput massimo teorico è pari a 6,06 Mbps.

Questo valore è compatibile  con le misure effettuate (6,2 Mbps). La differenza del 2% tra il valore misurato e quello teorico calcolato è giustificabile con il fatto che l’overhead di trasmissione dovuto all’IEEE 802.11 dipende fortemente dai tempi necessari per trasmettere il SIFS, ACK, DIFS, RTS, CTS e dal backoff (BO).

Mentre sui tempi necessari a trasmettere il SIFS, ACK, DIFS, RTS,CTS lo standard non permette variazioni, pena un non corretto funzionamento della rete, un diverso tempo di BO e una diversa lunghezza del preambolo non causerebbe nessun effetto dannoso (anche se andrebbe contro alle specifiche del protocollo). È quindi possibile che chi ha realizzato la scheda wireless in questione (Linksys) abbia diminuito il tempo di BO e il tempo necessario per trasmettere il preambolo PLPC che incidono rispettivamente per il 18,12% e 5,61% sull’overhead totale. Essendo così diminuito l’overhead, ne risulterebbe un aumento del throughput.